- Часть 4. Документации о проведении запроса котировок

ДОГОВОР № _____

на техническое обслуживание и ремонт холодильного и климатического оборудования

г. Сочи	                    «___» ___________ 2024г.

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» (АО «Племзавод «Адлер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующий на основании ______________, с одной стороны,

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании  _______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту(далее–работы) холодильного оборудования (далее - оборудование), указанного в Перечне оборудования (Приложение №2 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы.

1.2. Работы включают в себя:

1.2.1. Техническое обслуживание оборудования согласно регламенту, указанному в Приложении№2. Виды работ по техническому обслуживанию оборудования указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2.2. Диагностику неисправностей и ремонт оборудования в соответствии с заявками Заказчика.

- 2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на работы по Техническому обслуживанию оборудования (п.1.2.1.) установлены в рублях РФ и указаны в Приложении №2 (Перечне оборудования) к настоящему Договору.

2.2. Цены на запасные части, расходные материалы, детали к замене определяются по Прайс-листу на запасные части, действующему у Исполнителя на дату проведения работ.

2.3. Общая цена Договора складывается  из стоимости технического обслуживания оборудования, установленного настоящим Договором,  и стоимости всех фактически выполненных Исполнителем работ по ремонту оборудования по настоящему Договору, установленной Актами выполненных работ.

2.3.1. Стоимость технического обслуживания оборудования в год по Договору (п.1.2.1.) составляет :     __________(________________) рублей ___ коп, в том числе НДС ______________.

(В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не является плательщиком налога на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрен).

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик уплачивает  Исполнителю  стоимость ежеквартального технического  обслуживания оборудования в размере _________ (_______________) рублей __ коп  не позднее десятого числа месяца следующего за отчетным периодом,  после подписания Заказчиком Акта выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета.

2.4.2. Стоимость запасных частей, расходных материалов, деталей к замене, использованных Исполнителем для выполнения работ в текущем месяце, Заказчик уплачивает Исполнителю в конце текущего месяца в течение 3-х банковских дней с момента выставления Исполнителем счета.

2.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ в безналичной форме платежа.

2.6. В связи с инфляцией цены могут быть изменены по соглашению сторон. В этом случае Исполнитель письменно сообщает Заказчику об изменении (с обоснованием цен) не менее чем за 15 дней до момента вступления их в силу.

- 3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Техническое обслуживание оборудования осуществляется в день, предварительно согласованный с Заказчиком.

3.2.  Подача заявок на проведение диагностик и неисправностей оборудования может осуществляться Заказчиком письменно или устно, в следующем порядке:

•	с 9-00 до 18-00 по тел.: __________, после 18-00 по тел. _________________.

3.3. Выезд работников Исполнителя по заявкам Заказчика на диагностику неисправностей производится в следующем порядке:

- при подаче заявки диспетчеру Исполнителя с 9-00 до 10-00 – выезд для диагностики неисправностей производится до18-00 текущего дня;

- при подаче заявки диспетчеру Исполнителя после 10-00  выезд для диагностики неисправностей производится до 18-00 следующего дня;

3.4. Ремонт оборудования, требующий замены запасных частей, деталей, узлов, агрегатов, комплектующих и т.д., производится Исполнителем не позднее 24х часов с момента диагностики неисправности. В случае, когда по технологии проведения ремонтных работ требуется большее количество времени, а также при необходимости индивидуального производства запасных частей или их заказа у производителя оборудования, сроки ремонта определяются Исполнителем дополнительно и согласуются с Заказчиком.

3.5. В случае невозможности проведения ремонта оборудования на месте его установки ремонт производится в мастерской Исполнителя. Транспортировка неисправного оборудования в мастерскую осуществляется силами и за счет Заказчика.

3.6. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон и оформляется Актом выполненных работ.

3.7. Наименование и количество запасных частей, расходных материалов и деталей к замене, использованных Исполнителем при проведении работ, а также их стоимость, указываются в Акте выполненных работ.

3.8. Прием вновь смонтированного оборудования на техническое обслуживание и снятие с обслуживания производится по согласованию сторон на основании письменного извещения Заказчика, что отражается в Приложениях к настоящему договору (Перечнях оборудования).

- 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Исполнитель обязуется:

- 4.1.1. Обеспечивать прибытие работников Исполнителя по заявкам Заказчика для диагностики неисправностей оборудования в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора.

- 4.1.2. Обеспечивать квалифицированное выполнение работ: с использованием необходимых специальных инструментов, контрольно–измерительных приборов и материалов, имеющихся в распоряжении Исполнителя.

- 4.1.3. Выполнять работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и технологическими требованиями фирм-изготовителей по профилактическому обслуживанию и техническому уходу за оборудованием.

4.1.4 .Предупреждать Заказчика о необходимости осуществления остановоки пусков оборудования в процессе выполнения Исполнителем работ и согласовывать с Заказчиком время и продолжительность таких остановок и пусков.

4.1.5. Оказывать консультационную поддержку специалистов Заказчика, давать рекомендации по правильной эксплуатации оборудования.

4.1.6. Учитывать замечания Заказчика по работе оборудования.

4.1.7. Нести ответственность за соблюдение работниками Исполнителя правил техники безопасности при выполнении работ.

4.1.8. Нести ответственность за неквалифицированное выполнение работ.

- 4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Не проводить работы, предусмотренные настоящим Договором самостоятельно или с привлечением третьих лиц, не разукомплектовывать оборудование, использовать оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации и рекомендациями Исполнителя.

4.2.2. В случае обнаружения неисправностей в работе оборудования отключить его от электросети, освободить от продуктов и направить заявку на диагностику диспетчеру Исполнителя.

4.2.3. Обеспечить сохранность продуктов на период проведения работ с момента обнаружения неисправности. Исполнитель не несет ответственность за возможную порчу продуктов.

4.2.4. Обеспечить работникам Исполнителя при проведении работ беспрепятственный свободный доступ к холодильному оборудованию (к узлам, агрегатам) в условиях, соответствующих требованиям санитарии и техники безопасности.

4.2.5. Обеспечить сохранность рабочих инструментов и аппаратуры Исполнителя на объекте Заказчика в период проведения работ.

- 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работ Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до момента осуществления Заказчиком платежей в полном объеме.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность перед другой Стороной в виде пени в размере 0,1% в день от суммы неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства, но не более 10% от общей суммы неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.

5.3. При нарушении режима электропитания, водоснабжения, прекращения действия канализации, Исполнитель не несет ответственность за остановку и выход из строя оборудования.

- 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 .Настоящий Договор действует с  даты подписания и по “31”декабря 2024г.

6.2. Каждая из Сторон в праве расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом другую Сторону за один месяц.

6.3. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из сторон в срок не менее за 10 дней до окончания срока действия договора не сделает письменного заявления об обратном.

- 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.

7.3. Стороны допускают использование и признают в качестве действительных факсимильно воспроизведенные подписи своих представителей и оттиски печатей Сторон (в том числе выполненные посредством электронной и цифровой связи).

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.	АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» (АО «Племзавод «Адлер») Адрес юридического лица: 354393, Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-А ОГРН 1192375000850 ИНН 2367006890 КПП 236701001 р/с 40702810603070000714 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Г. КРАСНОДАР к/с 30101810700000000536 БИК 040349536 Телефон: 8-862-243-10-11 e-mail: info@forelevoe-hozyaistvo.ru |  |
| ________________ _________________ / ____________ / М.П. | ________________ _________________ / ____________ / М.П. |

Приложение №1 к Договору № 	        от «___» _______ 2024г.

- ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

    - ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО И  КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-  Визуальный осмотр узлов и агрегатов на предмет отсутствия внешних повреждений и надежности крепления агрегатов, трубопроводов и заземления (зануления).

-  Очистка от пыли и грязи конденсатора, проверка правильности направления     вращения вентилятора.

-  Очистка компрессоров, электродвигателей-вентиляторов, приборов и аппаратов.

-  Не инструментальная проверка штатной работы компрессора без его демонтажа и стендовых лабораторных испытаний. В частности, проверяется визуально-шумовое состояние работы компрессора, частота пуска компрессора.

-  Визуальный осмотр и проверка технического состояния испарителя, трубопровода, разъемных соединений на предмет повреждений, герметичности фреоновой системы.

-  Осмотр целостности электропроводки, обеспечивающей работу холодильного оборудования без вскрытия и демонтажа оборудования. Проверка правильности монтажа электрических цепей, мест соединения электропроводки, контактов.

-  Инструментальная проверка напряжения в электросети, питающей приборы энергопотребления холодильного оборудования.

- Визуальная проверка срабатывания приборов автоматического контроля на холодильном оборудовании и электрозащиты (все электроприборы должны работать без искрения, нагрева и характерного треска).

- Осмотр и настройки регулирующей аппаратуры на холодильном оборудовании.

-  Сверка и регулировка параметров работы холодильной машины в соответствии с паспортными техническими характеристиками.

-  Проверка соблюдения температурного режима (объема); проверка температуры в машинном отделении.

- Визуальная проверка уровня, прозрачности и чистоты масла при наличии смотрового стекла (не ниже 1/4 и не выше 3/4 высоты смотрового стекла).

-  Проверка состояния индикатора влажности в смотровом стекле жидкостной магистрали техническим требованиям (должно указывать на отсутствие влаги в системе).

- Проверка уровня хладагента в ресивере, при наличии смотрового стекла (не ниже уровня смотрового стекла).

-  Сезонный контроль и настройка приборов регулировки холодильного оборудования.

-  Осмотр системы автоматической оттайки испарителя и, при необходимости, регулирование приборов.

-  Проверка обеспечения стока конденсата от оборудования, тэна оттайки.

-  Визуальный осмотр и проверка состояния резиновых уплотнений в местах соединений без демонтажа.

-  Регулировка плотности закрытия дверей, подтяжка винтов петель, узла защелки и ручки дверей на холодильной камере.

-  При наличии технической необходимости по согласованию с Заказчиком работы по заправке и (или) дозаправке системы хладоном.

- При наличии технической необходимости по согласованию с Заказчиком работы по замене или дозаправке масла.

-   При наличии технической необходимости по согласованию с Заказчиком работы по замене фильтрующих элементов.

- При наличии технической необходимости по согласованию с Заказчиком работы по замене приборов автоматики и электронных блоков.

- Проверка и анализ сведений о режимах работы оборудования в межпроверочный период на основании данных учета, предоставляемых Заказчиком.

      - ОБОРУДОВАНИЕ С ВЫНОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ

    - ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДЕНСАТОРА

      - Осмотр технического состояния.

      - Осмотр оребрения на предмет отсутствия внешних повреждений и проверка герметичности системы

      - Очистка оребрения конденсатора от пыли и грязи. *

      - Чистка электродвигателей и лопастей вентиляторов (при необходимости).

      - Проверка целостности электрических цепей.

      - Проверка крепления электродвигателей и крыльчаток вентиляторов.

    - ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРНО–РЕСИВЕРНОГО АГРЕГАТА

      - Осмотр технического состояния.

      - Осмотр узлов и агрегатов на предмет отсутствия внешних повреждений.

      - Чистка компрессора, электродвигателей вентиляторов, приборов и аппаратов (при необходимости).

      - Проверка работы компрессора.

      - Проверка герметичности хладоновой системы.

      - Проверка целостности электрических цепей, протяжка контактов.

      - Проверка крепления деталей электрооборудования.

      - Проверка срабатывания приборов автоматического контроля.

      - Проверка и настройка регулирующей аппаратуры (при необходимости).

      - Проверка и регулировка параметров работы холодильной машины в соответствии с паспортными техническими характеристиками.

      - Проверка уровня, прозрачности и чистоты масла (при необходимости).

      - Проверка напряжения питающей электрической сети.

    - ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

      - Осмотр технического состояния оборудования.

      - Осмотр узлов на предмет отсутствия внешних повреждений.

      - Чистка электродвигателей вентиляторов и приборов (при необходимости).

      - Проверка герметичности хладоновой системы.

      - Осмотр и чистка дренажной системы.

      - Проверка целостности электрических цепей, протяжка контактов.

      - Проверка крепления деталей электрооборудования.

      - Проверка срабатывания приборов автоматического контроля.

      - Проверка и настройка регулирующей аппаратуры (терморегулирующие и соленоидные вентили).

      - Проверка и регулировка температурного режима.

      - Проверка напряжения питающей электрической сети

      - ОБОРУДОВАНИЕ СО ВСТРОЕННЫМИ АГРЕГАТАМИ

      - Осмотр технического состояния оборудования.

      - Осмотр узлов и агрегатов на предмет отсутствия внешних повреждений и надежности креплений.

      - Очистка конденсатора от пыли и грязи. *

      - Проверка правильности направления вращения вентилятора.

      - Чистка компрессора, электродвигателей вентиляторов, приборов и аппаратов.

      - Проверка работы компрессора.

      - Проверка герметичности хладоновой системы.

      - Осмотр и чистка дренажной системы.

      - Проверка целостности электрических цепей, затяжка контактов.

      - Проверка крепления деталей электрооборудования.

      - Проверка срабатывания приборов автоматического контроля и защиты.

      - Проверка и настройка регулирующей аппаратуры.

      - Проверка и регулировка параметров работы холодильной машины в соответствии с паспортными техническими характеристиками.

      - Проверка и регулировка температурного режима.

      - Проверка уровня, прозрачности и чистоты масла (для выносного холода и при наличии смотрового стекла).

      - Проверка напряжения питающей электрической сети.

      - КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОНДИЦИОНЕРЫ)

      - Проверка работоспособности кондиционера в разных режимах

      - Очистка поверхностей и деталей внутреннего и наружного блока

      - Дезинфекция систем внутреннего блока

      - Чистка/замена фильтров

      - Контроль давления в системе

      - Проверка фреоновой трассы, контроль на отсутствие утечки хладагента, по согласованию с Заказчиком дозаправка фреоном при  необходимости

      - Проверка работы системы дренажа

      - Проверка температуры воздуха на выходе из испарителя

      - Замер температуры воздуха, выходящего из внутреннего блока

      - Подтягивание резьбовых соединений

      - Проверка на отсутствие посторонних шумов в рабочем режиме

      - Проверка контактов электрического соединения

      - Проверка подшипников двигателя вентилятора

      - Контроль потребляемого тока на соответствие параметрам, указанным в паспорте прибора

*Примечание: при необходимости проведения химобработки с применением аппарата высокого давления данная работа оценивается согласно прайс-листа на ремонтные работы.

    - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

      - Работы, требующие замены комплектующих, запчастей, узлов и агрегатов, в том числе диагностика

неисправностей, заправка фреоном хладоновых систем согласовываются Исполнителем с Заказчиком и оплачиваются отдельно согласно прайс-листа Исполнителя или иного соглашения между Сторонами.

      - Работы, требующие замены (монтаж/демонтаж) конденсаторов, воздухоохладителей, компрессоров, а также линейных компонентов и трубопроводов (систем производительностью более 5кВт) согласовываются Исполнителем с Заказчиком и оплачиваются отдельно согласно прайс-листа Исполнителя или иного соглашения между Сторонами.

      - Оплата работ по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования, проводимые дополнительно и не входящие в список выполняемых работ сервисного обслуживания, устанавливается по согласованию сторон.

    - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА

Работы, выполняемые по устранению неисправностей, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, использования оборудования не по назначению, разукомплектования оборудования по вине Заказчика или третьих лиц, не  входят в стоимость ежемесячного сервисного обслуживания по п.2.3.1. настоящего договора и оплачиваются согласно прайс-листа Исполнителя.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| АО «Племзавод «Адлер» |  |

М.П.	М.П.

Приложение №2 к Договору

№______ от «____» ____________ 2024г.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНДИЦИОНЕРОВ, СПЛИТ-СИСТЕМ И ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

| № пп | Наименование | Инв.№ | Место установки | Стоимость без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. | Периодичность | Сумма, руб. |
| 1 | Кондиционер MSC-GA60VB (Mitsubishi) | 000000223 | коридор (АПК 1) |  | 1 раз в квартал |  |
| 2 | Сплит с-ма DAIKIN MXS80E (2-а наружн. и 7 внутр.блоков) | 000000628 | АПК 1., 2-ой этаж |  | 1 раз в квартал |  |
| 3 | Сплит-система "ROVEX" RS-AH24ST1 6.0 кВт | 000000752 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 4 | Сплит-система "ZANUSSI ZACS-24 HPF/A17/N1 | 000000790 | цех инкубации |  | 1 раз в квартал |  |
| 5 | Сплит-система 2,5 кВт "Toshiba" RAS-10SKV- E/RAS-10SAV-E | 000000673 | Дегустационный зал |  | 1 раз в квартал |  |
| 6 | Сплит-система 2,5 кВт "Toshiba" RAS-10SKV- E/RAS-10SAV-E | 000000674 |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 7 | Сплит-система 2,5 кВт "Toshiba" RAS-10SKV- E/RAS-10SAV-E | 000000675 | Коптильный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 8 | Сплит-система 2,5 кВт "Toshiba" RAS-10SKV- E/RAS-10SAV-E | 000000676 |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 9 | Сплит-система 2,5 кВт "Toshiba" RAS-10SKV- E/RAS-10SAV-E | 000000677 |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 10 | Сплит-система 3,5 кВт "Toshiba" RAS-13SKV- E/RAS-13SAV-E | 000000678 |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 11 | Сплит-система Berlingtoun | ФХ-000831 | Дегустационный зал (кухня) |  | 1 раз в квартал |  |
| 12 | Сплит-система Berlingtoun | ФХ-000834 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 13 | Сплит-система Midea MS/MO11D-24HRN1 | 000000666 | АПК 1 кабинет рыбоводов |  | 1 раз в квартал |  |
| 14 | Сплит-система Midea MUB/MOUA60HRNI1 | 000000632 | РММ |  | 1 раз в квартал |  |
| 15 | Сплит-система NEOCLIMA NS/NU-HAV181R4 | 000000681 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 16 | Сплит-система Mitsubishi SRC63HE | 0000215 | Зал для экскурсий |  | 1 раз в квартал |  |
| 17 | Сплит-система Mitsubishi SRC63HE | 0000215 | Зал для экскурсий |  | 1 раз в квартал |  |
| 18 | Сплит система DEXP AC-CH70NF |  | АПК 1 Икорный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 19 | Сплит система DEXP AC-CH90NF |  | АПК 1 Икорный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 20 | Кондиционер (сплит-система) PANASONIC CS/CU- PA 12 GKD |  | Коптильный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 21 | Сплит система Centek CT-65B24 |  | коптильный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 22 | Кондиционер MIDEA MSX-09 HRion |  | бухгалтерия |  | 1 раз в квартал |  |
| 23 | Сплит-система Midea MSE 18HR |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 24 | Сплит система DEXP AC-CH70NF |  | АПК 1 |  | 1 раз в квартал |  |
| 25 | Сплит система DEXP AC-CH9ONF |  | АПК 1 |  | 1 раз в квартал |  |
| 26 | Сплит система DEXP AC-S12OMA/W |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 27 | Кондиционер SMARTWAY SME-09A |  | Банкетный зал |  | 1 раз в квартал |  |
| 28 | Кондиционер SMARTWAY SME-09A |  | Зал с барной стойкой) |  | 1 раз в квартал |  |
| 29 | Кондиционер Toshiba RAS-10YKH-46 |  | Дег.зал (банкетный зал) |  | 1 раз в квартал |  |
| 30 | Кондиционер Toshiba |  | участок 4, проходная |  | 1 раз в квартал |  |
| 31 | Сплит система RODA 24 ТМ |  | Дегустационный зал |  | 1 раз в квартал |  |
| 32 | Сплит-система Midea MO11D-07HN1 |  | КПП экскурсии |  | 1 раз в квартал |  |
| 33 | Сплит-система Neoclima NS/NU-HAV091R4 |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 34 | Кондиционер Midea MS/MO11D12HRN1 |  | Проходная на рыбалке |  | 1 раз в квартал |  |
| 35 | Сплит система Zanussi ZAC8-09 HPF/A17/N1/Out Perfecto |  | Магазин на рыбалке |  | 1 раз в квартал |  |
| 36 | Кондиционер Oligo CS-32H ппп |  | Охрана на рыбалке |  | 1 раз в квартал |  |
| 37 | Сплит система RODA 09 ТМ |  | беседка на карповых прудах |  | 1 раз в квартал |  |
| 38 | Сплит система ROVEX RS-18HST2 |  | беседка на карповых прудах |  | 1 раз в квартал |  |
| 39 | Кондиционер MSC-GA35VB (Mitsubishi) |  | Медпункт |  | 1 раз в квартал |  |
| 40 | Кондиционер KENTATSU KSRH21HFDN1 |  | АПК 2 каб. менеджера и вет. врача |  | 1 раз в квартал |  |
| 41 | Сплит система RODA 09 ТМ |  | АПК 2 кабинет ОК |  | 1 раз в квартал |  |
| 42 | Сплит-система "ZANUSSI ZACS-12 |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 43 | Сплит система ROVEX RS-18HST2 |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 44 | Сплит система DEXP AC-S18OMA/W |  | Гл.м-к и инж. механик |  | 1 раз в квартал |  |
| 45 | Кондиционер SMARTWEY SME-24A |  | Цех чистки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 46 | Сплит система DEXP AC-S12OMA/W |  | домик рыбака (общеж.) |  | 1 раз в квартал |  |
| 47 | Сплит система DEXP AC-S12OMA/W |  | домик рыбака (общеж.) |  | 1 раз в квартал |  |
| 48 | Сплит система RODA 09 ТМ |  | Главный инженер |  | 1 раз в квартал |  |
| 49 | Сплит система DEXP AC-S12OMA/W |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 50 | Сплит система DEXP AC-S12OMA/W |  | Инженер-электрик |  | 1 раз в квартал |  |
| 51 | Сплит-система Mitsubishi |  | Зал для экскурсий |  | 1 раз в квартал |  |
| 52 | Сплит-система Mitsubishi |  | Зал для экскурсий |  | 1 раз в квартал |  |
| 53 | Витрина холодильная Magnum SN 1880 Д ББ 2022 г.в., | ФХ-000851 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 54 | Витрина холодильная Итель ВХС УВ (внутр) 1500*1500*1230 | 000000584 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 55 | Витрина холодильная Итель ВХС УН (внешн.) 1465*1465*1230 | 000000585 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 56 | Витрина холодильная Итель ВХСн-1,8 1800*1100*1230 | 000000586 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 57 | Ларь-бонета POLO model L 250 HT/CT 2022 г.в | ФХ-000849 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 58 | Ларь-бонета POLO model L 250 HT/CT 2022 г.в, | ФХ-000850 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 59 | Шкаф холодильный Polair DR107-S, (105-S) | 000000754 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 60 | Шкаф холодильный с дверью-купе | 000000625 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 61 | Шкаф холод. DM114Sd-S Polair ШХ-1,4 купе | 000000588 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 62 | Шкаф холод. DM114Sd-S Polair ШХ-1,4 купе | 000000589 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 63 | Шкаф холодильный Polair, двухдверный. | 0000186 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 64 | Витрина холодильная, открытого типа | 000000590 | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 65 | Витрина холодильная Белинда ВУ 2-150 с полкой | 000000732 | магазин Сочи |  | 1 раз в квартал |  |
| 66 | Шкаф "Bonvini" 750 холодильный | 000000741 | магазин Сочи |  | 1 раз в квартал |  |
| 67 | Ларь морозильный Gellar FG 600С красн. |  | магазин Сочи |  | 1 раз в квартал |  |
| 68 | Ларь морозильный Gellar FG 600С красн. |  | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 69 | Ларь морозильный Gellar FG 600С красн. |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 70 | Ларь морозильный СНЕЖ МЛК-500 крышка глухая |  | живорыбный магазин |  | 1 раз в квартал |  |
| 71 | Холодильник Позис RS-416(096CV) белый |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 72 | Ларь морозильный Gellar FG 600С красн. |  | Маг-н готовой продукции |  | 1 раз в квартал |  |
| 73 | Шкаф холодильный с глухой дверью POLAIR шхф- 1,0 2021 г.в., ' | 00-000885 | Икорный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 74 | Шкаф холодильный Polair DR107-S | 000000753 | икорный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 75 | Шкаф "Bonvini" 750 холодильный | 000000733 | икорный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 76 | Холодильное оборудование (холодильный шкаф) | 0000189 | Икорный цех (склад) |  | 1 раз в квартал |  |
| 77 | Льдогенератор COOLEQ IMS-85 гранулы | 00-000848 | Инкубатор |  | 1 раз в квартал |  |
| 78 | Чиллер для увеличения срока созревания икры | 000000542 | Инкубатор |  | 1 раз в квартал |  |
| 79 | Холодильник DEXP RF-SD090MA/W |  | Адлерский рынок |  | 1 раз в квартал |  |
| 80 | Холодильная витрина Бирюса 310 |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 81 | Ларь морозильный HAIER HCE519R |  | Инкубатор |  | 1 раз в квартал |  |
| 82 | Витрина холодильная В-130, | 0000107 | Дегустационный зал |  | 1 раз в квартал |  |
| 83 | Ларь мор. с белой крыш. снежн млк 500 |  | икорный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 84 | Холодильник BEKO |  | Дег.зал, кухня |  | 1 раз в квартал |  |
| 85 | Холодильник INDESIT |  | Зал с барной стойкой |  | 1 раз в квартал |  |
| 86 | Холодильник INDESIT | 0000011 | кабинет заведующего |  | 1 раз в квартал |  |
| 87 | Холодильник (холодильный шкаф) Атлант (стекло) |  | зал с барной стойкой |  | 1 раз в квартал |  |
| 88 | Холодильник Атлант 2826-90 |  | Дег.зал, служ. пом-ния |  | 1 раз в квартал |  |
| 89 | Ларь снеж МЛК-500 с глухой крышкой |  | Дег. (склад) |  | 1 раз в квартал |  |
| 90 | Льдогенератор SCOTSMAN B 21 AS |  | Дег.зал (подвал) |  | 1 раз в квартал |  |
| 91 | Шкаф холодильный ШС 0,48-1,8 |  | Дег.зал (подвал) |  | 1 раз в квартал |  |
| 92 | Холодильный агрегат TAG2522Z , 000000736 | 000000736 | Новый цех переработки |  | 1 раз в квартал |  |
| 93 | Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-40 | 000000744 | Новый цех переработки |  | 1 раз в квартал |  |
| 94 | Витрина холодильная Белинда ВУ 2-180 с полкой универсальная | 000000745 | (магазин с. Веселое) |  | 1 раз в квартал |  |
| 95 | Витрина холодильная НОВА ВХСн-1,8 | 000000734 | (магазин село Эсто-Садок) |  | 1 раз в квартал |  |
| 96 | Льдогенератор F 200, | 00002198 | цех чистки |  | 1 раз в квартал |  |
| 97 | Рефрижераторный контейнер 21-ТК-40, | 000000393 | Площадка хранения угля |  | 1 раз в квартал |  |
| 98 | Рефрижераторный контейнер 40-ф. Termo- KingCopeLLand. б/у, | 000000712 | Площадка хранения угля |  | 1 раз в квартал |  |
| 99 | Реф.конт.б/у Карриер МикроЛинк3,40ф, 67 куб, № 979, 2007 г.в., ' | 00-000887 | Площадка хранения угля |  | 1 раз в квартал |  |
| 100 | Холодильная камера Polair Standart. | 0000257 | возле ангара |  | 1 раз в квартал |  |
| 101 | Льдогенератор серии GB 1555 W | 00-000846 | Цех чистки |  | 1 раз в квартал |  |
| 102 | Холодильное оборудование, ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА ' | 0000188 | Цех чистки |  | 1 раз в квартал |  |
| 103 | Холодильное оборудование (ЮГПРОМХОЛОД), | 0000216 | Цех чистки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 104 | Камера холодильная ISTCOOL UCR 8138 | 00-000861 | рядом с цехом чистки |  | 1 раз в квартал |  |
| 105 | Холодильник LG GA-B379SEQA |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 106 | Холодильник с нижней морозильной камерой LG GA-M409SRA |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 07 | Холодильник Vestel |  |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 108 | Шкаф-витрина Русь В2 |  | Цех переработки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 109 | Ларь мор. с белой крыш. снежн млк 500 |  | Цех переработки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 110 | Витрина холодильная Двина 150 ВС -0,53-1,13-1-4Х (красная) |  | Цех переработки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 111 | Витрина холодильная Двина 150 ВС -0,53-1,13-1-4Х (красная) |  | Цех переработки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 112 | Ларь снеж. МЛК-600 с глухой крышкой |  | Цех переработки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 113 | Холодильник SAMSUNG RL34-EGMS |  | Цех переработки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 114 | Камера холодильная "GAMMA 250 RN" |  | Цех переработки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 115 | Шкаф холодильный ШХ-1,4 Полюс (0... +7, 1650*790*2050) | 000000366 | Цех переработки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 116 | Шкаф холодильный ШХ-1,4 Полюс (0... +7, 1650*790*2050) | 000000367 | Цех переработки рыбы |  | 1 раз в квартал |  |
| 117 | Камера холодильная и сплит-системА ISTCOOL | 00-000840 | Склад хол. камеры, 4 шт |  | 1 раз в квартал |  |
| 118 | Витрина холодильная Итель ВХСн-1,8 1800*1100*1230 | 000000587 | Адлерский рынок |  | 1 раз в квартал |  |
| 119 | Морозильная бонета Frostor F 2500 B красный, | ФХ-000826 | Адлерский рынок |  | 1 раз в квартал |  |
| 120 | Шкаф-витрина стекл. |  | Адлерский рынок |  | 1 раз в квартал |  |
| 121 | Морозильный ларь Frostor F400S |  | Адлерский рынок |  | 1 раз в квартал |  |
| 122 | Шкаф холодильный ШХ Ариада Рапсория R700VS (стекл.дверь) |  | Адлерский рынок |  | 1 раз в квартал |  |
| 123 | Холодильник Desany R-431-1 |  | уч.4, проходная |  | 1 раз в квартал |  |
| 124 | Коптильная установка КОН-5 |  | Коптильный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 125 | Коптильная установка КОН-5 |  | Коптильный цех |  | 1 раз в квартал |  |
| 126 | Коптильная установка КОН-5 |  | Коптильный цех |  | 1 раз в квартал |  |

Итого:.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| АО «Племзавод «Адлер» |  |