Часть 5.Документации о проведении открытого тендера

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля

ГАЗель Бизнес ГАЗ-3302 (Изотермический фургон-рефрижератор)

| Наименование товара (работы, услуги): | ГАЗель Бизнес ГАЗ-3302 (Изотермический фургон-рефрижератор) |
| --- | --- |
| Объем закупаемых товаров: | Количество: 1 Единица измерения: шутка |
| Назначение: | Доставка живой рыбы и рыбной продукции |
| Требуемые характеристики |  |
| Марка, модель | ГАЗ-3302 "ГАЗель БИЗНЕС" |
| Цвет | Белый |
| Габаритные размеры | Габаритная длина 5480/5140мм Габаритная ширина по зеркалам - 2380мм, по кабине -1998 мм Габаритная высота по кабине - 2120мм |
| Двигатель | Бензиновый, экологический класс Евро-5, Evotech 2.7L |
| Колесная формула | 4х2 |
| Шины | 185/175R 16 |
| Коробка передач | 5 ступенчатая механическая |
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 |
| Грузовое пространство | Фургон изотермический из заливных сэндвич панелей, материал: бескаркасный пенополиуретан толщиной не более 50 мм. Габаритные размеры: 3100*2100*2000 мм. Внешнее обрамление фургона: алюминиевый уголок 120*40мм, толщина 2 мм. Наружная обшивка стен: плакированный металл 0,55мм. Внутренняя обшивка стен: оцинкованная сталь. Пол: пенополиуретан толщиной не менее 30 мм., бакелитовая фанера толщиной не менее 18 мм. Двери с резиновыми уплотнителями (ПРС-2) и штанговыми запорами (2шт.) Фурнитура оцинкованная. Передняя стенка усилена закладными под рефрижератор. |
| Холодильная установка | температурный режим до -20℃ |
| Требования к качеству | Транспортное средство соответствовать комплектации завода-изготовителя и требованиям технического задания, должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям к качеству и безопасности, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующих на территории РФ. Товар, подлежащий передаче, должен соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям. Товар должен быть укомплектован в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации. |
| Требования к остаточному сроку годности (при наличии): | На момент (поставки) автомобиль должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, технически исправным, готовым к эксплуатации, в споре и под запретом не состоять, не быть обремененным правами третьих лиц. Год производства не ранее 2022. |
| Требования к маркировке, упаковке, транспортировке Товара: | На единицу товара должна предоставляться бесплатно необходимая техническая документация по эксплуатации и обслуживанию: Паспорт транспортного средства (ПТС), заполненный гарантийный талон, сервисная книжка, руководство по эксплуатации, документ, подтверждающий страну происхождения товара и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, Все передаваемые документы должны быть выполнены на русском языке. Маркировка должна быть четкой и содержать: наименование изделия; наименование страны-изготовителя; наименование фирмы-изготовителя; юридический адрес изготовителя и (или) продавца; индекс изделия (при наличии); дату выпуска; штриховой код (при наличии); товарный знак фирмы-изготовителя (при наличии). |
| Требования к срокам и условиям поставки | Срок поставки – не более 15 (пятнадцати)* рабочих дней с даты оплаты товара Заказчиком в соответствии с п. 2.6. Договора. Поставка Товара осуществляется следующим образом*: 3.1.1. Силами и средствами Поставщика до места нахождения Заказчика: 354393, Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45-А 3.1.2. На условиях самовывоза с места нахождения Поставщика: представительство Поставщика по адресу ______________. *(Указывается по результатам проведенной закупки при заключении договора) |
| Условия оплаты: | Оплата товара в соответствии с условиями Договора |
| Требования к гарантиям, гарантийному сроку | Гарантийные обязательства: не менее чем 2 (Два) года или 80 000 км. пробега (в зависимости от того, что наступит ранее), но не менее срока гарантии, предоставляемой заводом производителем, со дня поставки Товара. Гарантийный срок исчисляется со дня получения товара Заказчиком. Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться авторизованными сервисными центрами производителя поставляемого товара и комплектующих. |
| Требования к предоставлению документов | На единицу товара должна предоставляться бесплатно необходимая техническая документация по эксплуатации и обслуживанию: Паспорт транспортного средства (ПТС), заполненный гарантийный талон, сервисная книжка, руководство по эксплуатации, документ, подтверждающий страну происхождения товара и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ. |